ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΣΑΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΜ: 1092584

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2024-2025

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΛΥΓΕΡΟΥΔΗΣ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ #3

Πόσο χρόνο έχω αφιερώσει στην εργασία

- 15/12/2024 -2h

- 16/12/2024 – 30 min

- 17/12/2024 – 30 min

- 19/12/2024 – 30 min

- 20/12/2024- 1h

- 21/12/2024 -2h

- 22/12/2024-2h.

- 25/12/2024 – 1.5h

- 26/12/2024 – 1h

- 1/1 50 min

- 5/1 50 min

- 10/1 25min

- 11/1 25 min

Α. Σκοπός / Περιγραφή της εργασίας

Η παρούσα εργασία συνιστά συνέχεια των 2η προηγούμενων εργασιών, υπό την έννοια ότι έχουμε το ίδιο manipulation scenario (ένα κουτί με μία οπή στο κέντρο του, έναν κύλινδρο, και ένα ρομποτικό βραχίονα Franka Panda, στόχος του οποίου είναι πιάσει τον κύλινδρο και με κατάλληλες κινήσεις να τον αφήσει πάνω από την οπή, με αποτέλεσμα ο κύλινδρος να περάσει μέσα από την οπή.Ειδικότερα, αφού καθοριστούν οι εμπλεκόμενοι πίνακες μετασχηματισμού, δημιουργόυνται 2 τροχιές για τον end-effector: 1 για να φτάσει τον κύλινδρο από το αρχικό του configuration και να τον κάνει grasp, και έπειτα αφού τον έχει πιάσει, να τον αφήσει πάνω από την τρύπα του κουτιού.Γι’αυτό το λόγο, αξιοποιείται ένας PI ελεγκτής στόχος του οποίου είναι να ελαχιστοποιήσει το σφάλμα ανάμεσα στα πραγματικά και στα επιθυμητά poses του end-effector.Τέλος, αποτυπώνουμε τα παραπάνω σε έναν κατάλληλο kinematic simulator μέσω κώδικα.Να σημειωθεί ότι τα ερωτήματα τα οποία έχουν απαντηθεί στις 2 προηγούμενες εργασίες αναφέρονται επιγραμματικά ή/και δεν εξηγούνται με αναλυτικό τρόπο.

Β. Ζητούμενα της άσκησης

Ερώτημα 1: Ακριβώς ίδιο με τις προηγούμενες εργασίες

Ερώτημα 2: Ομοίως T1=I4=   1000010000100001 (1)

Ερώτημα 3: Tworld,cyl = 10069.500109.500012.500001 (2)

Ερώτημα 4: Tworld, cylnew= = 00-15001050100450001 (3)

Ερώτημα 5: Σχεδιασμός τροχιών για τον end-effector.

Εδώ καλούμαστε να κατασκευάσουμε 2 trajectories για το σύστημα, προκειμένου το τελευταίο να φέρει εις πέρας τα 2 manipulation tasks. Να πιάσει τον κύλινδρο (trajectory #1) και ύστερα να τον αφήσει να πέσει πάνω από την τρύπα του κουτιού-αφού ο κύλινδρος έχει λάβει τον κατάλληλο προσανατολισμό (trajectory #2). Επομένως, για κάνουμε generate τα παραπάνω, κάνουμε χρήση των cubic splines (γενικά αποφεύγουμε τα πολυώνυμα άρτια βαθμού καθώς μας οδηγούν σε overparameterized συστήματα,πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πολλαπλές λύσεις, άρα και περισσότερες αποφάσεις τις οποίες πρέπει να λάβουμε). Για το 1o trajectory θεωρούμε ότι (οι «αρχικές συνθήκες»):

Τs1=Tworld,cyl = 2/22/200-2/22/2010.300100001(4)

Vs=0 6x1 διάνυσμα(5)

Τελικές συνθήκες:

Vg αυθαίρετο και για τον πίνακα προορισμού θα έχουμε ότι:

Tg1=  Tworld,cyl =10069.500109.500012.500001 (5)

αφού θέλουμε ο end-effector να πιάσει τον κύλινδρο. Τώρα, προκειμένουμε να σχεδιάσουμε την 1η τροχιά η οποία επιτρέπει στον end-effector να πιάσει τον κύλινδρο και μόνο αυτό, ακολουθούμε την παρακάτω διαδικασία: (χρησιμοποιούμε cubic spline-«πολυώνυμο» 3ου βαθμού δηλαδή).

Td1(t)=expc3hatt3+c2hatt2+c1hatt+c0hat6

Όπου στην 6  Td είναι η επιθυμητή τροχιά. Επίσης:

Td1't=3c3hatt2+c2hatt+c0hat*Tdt7 λόγω ιδιοτήτων παραγώγισης

Td12t=6c3hatt+2c2hat*T'dt 8(ο δείκτης i συμβολίζει την i-οστή  παράγωγο ως προς χρόνο)

Td13t=6c3hat*Τd2(t) (9)

Ενώ για τις αντίστοιχες αρχικές συνθήκες θα είναι:

Td10=expc0hat (11)

Td1'0=expc1hat (12)

Td120=expc2hat (13)

Td130=expc3hat (14)

Στο σημείο αυτό αξίζει να σταθούμε για λίγο στις διαστάσεις των cihat.

Από την σχέση (11), άμεσα καταλαβαίνουμε ότι τα cihat είναι πίνακες διαστάσεων 4x4 (για να μπορούν να βγαίνουν οι σχετικές πράξεις). Σύμφωνα με την  θεωρία θα είναι:

cihat=ahatb00 (15)

Όπου στη (15) το ahat είναι ο skew-symmetric matrix του διανύμασματος a=a1 a2 a3T (16). Είναι επομένως:

ahat=0-α3α2α30-α1-α2α10 (16)

Το δε διάνυσμα b έχει διαστάσεις 3x1, ενώ το 0 στην (15) είναι μια ημι-γραμμή με 3 μηδενικά (το δε δίπλα μηδενικό στην (15) αντιστοιχεί στο ψηφίο 0.

Άρα, θα έχουμε ότι:

c0=loginvhatTs=τs (17)

Στην (17) όμως εφαρμόζουμε τον inverse skew symmetric matrix operator για έναν πίνακα 4x4. Aν λοιπόν έχουμε έναν πίνακα Α διαστάσεων 4x4 τέτοιον ώστε:

A= 0abc-a0de-b-d0f-c-e-f0 18, τότε:

loginvhatA=a b c d e fT(19)

Για τα υπόλοιπα δε διανύσματα c1,c2, c3 καταλήουμε στα εξής:

c1=Vs (20)

c2=3τgT2-3τsT2-2VsT-VgT(21)

c3=-2τgT3+2τsT3+VsT2+VgT2(22)

loginvhatTg=τg (23)

όπου στην (21) Vs και Vg αποτελούν τα twists αφετηρίας και προορισμού (θεωρούμε ότι το Vs=024, για το δε Vg θεωρούμε μια αυθαίρετη τιμή-ούτε πολύ μικρή αλλά και ούτε και πολύ μεγάλη για ευνόητους λόγους) ενώ προφανώς ισχύει ότι

Vi=ωi viTε R6x1 (25)

Ενώ Τ είναι ο χρόνος στον οποίο θεωρούμε εμείς ότι ο gripper οριακά πιάνει τον κύλινδρο (αυθαίρετος και αυτός).

Για το 2ο επιθυμητό trajectory (ο end-effector έχει πιάσει τον κύλινδρο και θέλει να τον μετακινήσει με τέτοιο τρόπο ώστε ο τελευταίος να εισέρχεται οριακά στην οπή του κόκκινου κουτιού), ακολοθούμε ακριβώς την ίδια διαδικασία, μόνο που αλλάζουν οι πίνακες Ts και Tg (πλέον ο end-effector και ο κύλινδρος ακολουθούν κοινή τροχιά).Ειδικότερα:

Τs2=Tg1=10069.500109.500012.500001 26

Tg2=Tworld, cylnew=  00-15001050100450001 (27)

Οι τιμές των εκάστοτε παραμέτρων(διανυσμάτων) υπολογίζονται από τον σχετικό κώδικα.

Ερώτημα 6: Δημιουργία Kinematic Simulator (Ο σχετικός κώδικας παρατίθεται στο ερώτημα 8).

Αρχικά ξεκινάμε από τα πιο βασικά.Κάθε χρονική στιγμή (καλύτερα: σε κάθε επανάληψη του σχετικού loop), τα joint positions (γωνίες των αρθρώσεων) θα δίνονται από την σχέση (Euler Integration):

qk+1=qk+q'*Δt28

Όμως γνωρίζουμε ότι:

q'=v=Jb†*Vb (29)

με τον όρο Jb να παραπέμπει στην Ιακωβιανή ως προς το body frame του end-effector και Jb† είναι ο Moore-Penrose ψευδοαντίστροφος πίνακας της Jb

Jb†= JbTJb JbT-117, n=7>m=6 (30)

Για τον υπολογισμό του Vb=ωbvb00(είναι Vb=ωb vbT (31) θα ισχύει η γνωστή σχέση:

Twb-1*Twb'= Vb=ωbvb00 (32)

όπου στην παραπάνω εξίσωση ο πίνακας  Τwb προκύπτει από τις σχετικές εξισώσεις των Forward Kinematics (έχουν παρουσιαστεί στη 2η εργασία γι’αυτό το λόγο δεν αναφέρονται και στην παρούσα) για τον end-effector (σημείωση: ο Τwb δεν αντιστοιχεί στον πίνακα Τd).

Ερώτημα 7: Δημιουργία κατάλληλου velocity controller ώστε να ακολουθεί τις 2 τροχιές που ορίστηκαν.

Είναι προφανές ότι το σύστημα δε δύναται να ακολουθήσει επακριβώς την επιθυμητή τροχιά.Γι’αυτό λόγο προβαίνουμε στην κατασκευή ενός ελεγκτή ο οποίος θα συνδράμει στην επίτευξη της επιθυμητής τροχιάς σε σχετικά ικανοποιητικό βαθμό.

Στην προκειμένη περίπτωση χρησιμοποιούμε ελεγκτή τύπου PI. Η εξίσωση που περιγράφει τον ελεγκτή είναι η ακόλουθη:

VPIt=Kp*Xet+Ki*0tXetdt (33)

Χe=logTwb-1*Tdi34(προκύπυει 4x4 πίνακας άρα για να βρούμε το διάυυσμα Χe  αξιοποιούμε τις18,19.

Για τις τιμές των παραμέτρων (κέρδη) ΚP και KI υπάρχουν διάφορες τεχνικές (πχ στο μάθημα των ΣΑΕ διδαχθήκαμε την τεχνική Ziegler-Nichols κ.α), ωστόσο εμείς κάνουμε την παρακάτω απλή θεώρηση:

Kp=4 (35)

Kd=0.01*Kp=0.04 (36)

Ως απόρροια των παραπάνω, κάθε χρονική στιγμή, το twist του end-effector θα δίνεται βάσει της εξίσωσης:

Vbt=AdTbw*Vdt+VPIt= AdTbw*Vdt+4*Xet+0.04*0tXetdt  (37)

Τέλος, για τον adjoint μετασχηματισμό του πίνακα Τ=R,p (rotation matrix και translation vector αντιστοίχως) θα είναι:

AdT= R0p*RR ∈ R6x6 38pείναι ο skew-syymetric matrix του 3x1 διανύμσατος θέσης p=px,py,pzT

Ερώτημα 8: Κώδικας /Αποτελέσματα

(Τρέχουμε το αρχείο simulator.py)

Το 2ο figure (το πρώτο παρουσιάζει το σχετικό animation) το οποίο παρουσιάζει το πώς συγκλίνει το σφάλμα ανάμεσα στην επιθυμητή και στην πραγματική θέση του end-effector έχει ως εξής:

Να σημειωθεί ότι ο κώδικας δημιουργήθηκε από το ChatGPT με συνεχές prompting του γράφοντος το παρόν με τη συνδρομή παράλληλα και κώδικα του διδάσκοντα.

Παρατηρήσεις για τον κώδικα:

1)Δεν κατάφερα να κάνω τον κύλινδρο να μετακινείται μαζί με τον end-effector

2)Για να σταματήσει το animation ενδεχομένως να απαιτείται χρόνος ~ 1 λεπτού

3) Στο 1 figure όπου παρουσιάζεται το animation, απεικονίζεται παράλληλα και τα αρχικό configuration του ρομποτικού βραχίονα

4) Η κίνηση του ρομποτικού βραχίονα δεν είναι και ιδιαίτερα ομαλή, κάτι το οποίο μπορεί να οφείλεται στους παρακάτω παράγοντες:

5) Ο κύλινδρος έχει λανθασμένο προσανατολισμό

a) Κάποιο ελάσσον/μείζον λάθος στον κώδικα (πχ αριθμητικό)

b) Λανθασμένη εφαρμογή της θεωρίας

c) Μέθοδος ολοκλήρωσης

d) Παράμετροι του PI ελεγκτή.

e) Στον αλγόριθμο ολοκληρωσης

f) Λανθασμένοι πίνακες έναρξης/προορισμού

6) Στο αρχείο requirements.txt καταγράφονται όλες οι εξωτερικές βιβλιοθήκες οι οποίες πρέπει να γίνουν install

7) Προσπάθησα ανεπιτυχώς πολυάριθμες φορές να διορθώσω τον κώδικα ρωτώντας συμφοιτητές μου/τον καθηγητή αλλά προέκυπταν εν συνεχεία άλλα εμπόδια..