ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΣΑΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΜ: 1092584

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2024-2025

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΛΥΓΕΡΟΥΔΗΣ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ #4

Α. Σκοπός / Περιγραφή της εργασίας

Η εν λόγω εργασία αν και συνδεμένη σε ένα βαθμό με τις προηγούμενες 3 εργασίες, αφορά ένα διαφορετικό (απλόυστερο) σύστημα.Ειδικότερα, μας δίνεται η περιγραφή -μέσω ενός URDF αρχείου- ενός ρομποτικού βραχίονα ο οποίος αποτελείται από 4 links. Αφού αντλήσουμε τις απαραίτητες πληροφορίες από το αρχείο αυτό καλούμαστε να κάνουμε το forward dynamics simulator για τον συγκεκριμένο  manipulator. Δηλαδή, χωρίς την επίδραση εξωτερικών δυνάμεων, θέλουμε να δούμε την κατάσταση του ρομποτικού χεριού.Εν συνεχεία, επιθυμώντας το τελικό στοιχείο δράσης να ακολουθήσει μια ημιτονοειδή τροχιά, σχεδιάζουμε έναν task-space controller, στόχος του οποίου είναι να καταστήσει την  <<πραγματική>> τροχιά του end-effector, όσο το δυνατό πιο κοντά στη ζητούμενη.

Β. Ζητούμενα της άσκησης

Ερώτημα 1 : Εξαγωγή πληροφοριών για την Κινηματική και τη Δυναμική του βραχίονα

Αρχικά να πούμε ότι κάθε body/joint frame καθορίζεται σε σχέση με το αντίστοιχο parent frame.Το CoM καθορίζεται σε σχέση με το εκάστοτε link frame. Επίσης, το RPY (Roll-Pitch-Yaw) δηλώνει αν έχουμε περιστροφή του εκάστοτε frame ως προς τους άξονες x,y,z αντιστοίχως του σχετικού parent frame (επομένως κάνουμε τις απαραίτητες πρσθέσεις προκειμένου να βρούμε το εκάστοτε body frame ως προς το world frame). Παρατηρούμε ότι σύμφωνα με το αρχείο δεν έχουμε καμία περιστροφή, επομένως στους σχετικούς πίνακες μετασχηματισμού το rotational part θα είναι ίδιο με τον 3x3 μοναδιαίο πίνακα σε όλες τις περιπτώσεις, γι’αυτό το λόγο επομένως δεν αναφέρεται παρακάτω.

Επομένως, για τα body frames όπως επίσης και για τα CoM frames για όλα τα links έχουμε τα εξής (παρατήρηση: θεωρούμε ότι το world frame είναι το body frame του arm_link 0, ειδάλλως προσθέτουμε +0.02725 σε κάθε z συντεταγμένη όλων των frames τα οποία έπονται

Πίνακας 1

| Link name | Body frame position (relative to the world frame) [m] | CoM Frame Position [m] |
| --- | --- | --- |
| arm_link_0 | (0 0 0)-base frame | - |
| arm_link_1 | (0 0 0.0545) | (0, 0, 0.116) |
| arm_link_2 | (0 0 0.1775) | (0, 0, 0.336) |
| arm_link_3 | (0 0 0.4945) | (0, 0, 0.5955) |
| arm_link_4 | (0, 0, 0.6965) | (0, 0, 0.77675) |
| arm_link_5 | (0, 0, 0.857) | - |

Για τα joint frames καταλαβαίνουμε και βάσει της εικόνας του ρομποτικού βραχίονα που μας δίνεται αλλά και βάσει λογικής ότι το jointframei θα είναι το ίδιο με το linkframei-1 . Άρα:

Πίνακας 2

| Joint name | Joint frame position (relative to the world frame) in meters |
| --- | --- |
| arm_joint_1 | (0, 0, 0.0545) |
| arm_joint_2 | (0, 0, 0.1775) |
| arm_joint_3 | (0, 0, 0.4945) |
| arm_joint_4 | (0, 0, 0.6965) |
| arm_joint_5 | (0, 0, 0.857) |

Για τη δε μάζα κάθε σώματος θα έχουμε:

Πίνακας 3

| Link | Mass [kg] |
| --- | --- |
| 1 | 0.190421352 |
| 2 | 0.29302326 |
| 3 | 0.21931466 |
| 4 | 0.15813986 |
| 5 | - |

Και για το rotational inertia matrix για κάθε body (link), ο οποίος καθορίζεται ως προς το frame του αντίστοιχου link:

Body 1

I1= ixxixyixziyxiyyiyzizxizyizz= 0.0002797448345340000.0002657177630080006.53151584738e-05 1

Body 2

I2= 0.002514847710350000.002484748361080009.19936757328e-05 (2)

Body 3

I2= 0.0007914335030530000.0007689055011780006.88531064581e-05 (3)

Body 4

I2= 0.000372422664880000.0003561785384610004.96474819141e-05 (4)

Τέλος, για τα σχετικά screw axes θα είναι ως γνωστόν:

Si=ri, -ri x qiT(5)

Όπου στην (5) το διάνυσμα ri το βρίσκουμε πηγαίνοντας στο πεδίο <axis xyz> = “ ..“ και qi μπορούμε να θεωρήσουμε το i-οστό διάνυσμα της 2ης στήλης του πίνακα 2. Προκύπτουν τα εξής:

| Joint | Si |
| --- | --- |
| 1 | [0 0 1 0 0 0] |
| 2 | [0 1 0 -0.1775 0 0] |
| 3 | [0 1 0 -0.4945 0 0] |
| 4 | [0 1 0 -0.6965 0 0] |
| 5 | - |

Ερώτημα 2: Δυναμικός προσομοιωτής

Στόχος του δυναμικού προσομοιωτή είναι η δυναμική μοντελοποίηση του ρομποτικού συστήματος.Παρακάτω παραθέτουμε/εξηγούμε τις σχετικές εξισώσεις.

Spatial Inertia Matrix

Gb=Ib00M*I∈R6 x 6(6), όπου Ib είναι το rotational inertia matrix για κάθε (το διορθώνω αυτό σε μελλοντική έκδοση) ,I o 3 x 3 μοναδιαίος πίνακας (στην περίπτωση που έχουμε μόνο 1 σώμα και το μητρώο Gb εκφράζεται στο Center of Mass ≡ Body frame και M είναι η μάζα του σώματος.

Adjoint τελεστής για τα twists

adV=ω0vω7, με το καπελάκι να αντιστοιχεί σε skew-symmetric πίνακα διάστασης 3x3

Εξίσωση Inverse Dynamics (για 1 rigid body)

Fb=Gb*Vb-adVT*Gb*Vb=τb fbT , για κάθε link(8)

Manipulator equation

Mq*q+C(q,q)=τ+Fext  (9), ̇ στην οποία:

M(q) : Mass Matrix

C(q, q) : Corriorilis/Gravity Forces

τ: ροπές στα joints

Εμείς όμως έχουμε έναν βραχίονα με 4 links (5, αν θεωρήσει κάποιος και τη βάση), οπότε χρησιμοποιούμε την παρακάτω εξίσωση για τα Inverse Dynamics):

τ=Mq*qd +Cq,q-Fext 10

Στην προκειμένη περίπτωση θεωρούμε ότι δεν υφίστανται εξωτερικές δυνάμεις, συνεπώς:

Fext=0 (11)

Συνάρτηση Lagrangian

L=I=1#of linksKi-Pi12, Ki και Pi  είναι η κινητκή και η δυναμική ενέργεια αντιστοίχως του i-oστού link

Αλγόριθμος Inverse Dynamics Newton-Euler

Mi, j: ο 4x4 πίνακας μετασχηματισμού για το home configuration (το οποίο ποιο είναι στην προκειμένη περίπτωση) από το frame {i} στο frame j. Οπότε θα είναι:

Mi=Mi,0 και Mi-1,i-1=Mi-1-1*Mi και Μi,i-1=Mi-1*Mi-1 (13)

Ti,jq: : ο 4x4 πίνακας μετασχηματισμού για οποιοδήποτε configuration από το frame {i} στο frame j. Θα είναι:

Ti-1,iqi=Mi-1,i*expAi*qi(14)

και

Τι,ι-1qi=exp-Ai*qi*Mi,i-1 (15)

Twist για το link {i} στο frame {i}:

Vi=ωi viT (16)

Wrench το οποίο μεταφέρεται από το joint i στο link frame {i}, εκπεφρασμένο στο frame {i}:

Fi=τi fiT (17)

Το δε spatial matrix για το link {i} εκπεφρασμένο στο frame {i}

Gi=Ii00mi*I∈R6 x 6 18, mi είναι η μάζα του κάθε link (βλ. τον σχετικό πίνακα στο 1ο ερώτημα)

Ο αλγόριθμος αυτός καθ’αυτός έχει ως εξής:

- Υπολογισμός «ταχυτήτων» και «επιταχύνσεων»:

Vi=Ai*qi+AdTi,i-1*Vi-1 19

AdT=R0pR 20 για T=(R,p)

Vi=Ai*qi+AdTi,i-1*Vi-1 + adVi*Ai*qi 21.

Οι εξισώσεις (15),(20),(21) αποτελούν το forward pass

Πριν παραθέσουμε τις σχετικές εξισώσεις για το backward pass, αφού στο URDF αρχείο, το CoM δεν ταυτίζεται με το εκάστοτε body frame, θα πρέπει να προβούμε στον παρακάτω μετασχηματισμό για το spatial inertia matrix για κάθε link:

Gi'=AdTbaT*Gi*AdTba 22, Tba είναι το transformation matrix από το body frame a στο CoM frame b.Πλέον μπορούμε να υπολογίσουμε τις «δυνάμεις» οι οποίες επιδρούν σε κάθε link μέσω των παρακάτω εξισώσεων για το backward pass:

Fi=AdTi+1,iTFi+1+Gi'*Vi-adViT*Gi*Vi 23 (Fn+1 είναι η δύναμη που ασκεί ο end-effector στο περιβάλλον του

τi=FiT*Ai (24)

Ο παραπάνω αλγόριθμος είναι πρόδηλο ότι πρόκειται για έναν αναδρομικό αλγόριθμο.Οι αναδρομικοί αλγόριθμοι ναι μεν είναι ως επί το πλείστον σχετικά απλή στο implementation, εντούτοις σε αρκετές περιπτώσεις συγκλίνουν με αργό ρυθμό.Γι’αυτό το λόγο, καταφεύγουμε στην αξιοποίηση ενός άλλου αλγόριθμου-«λιγότερο αναδρομικού». Ορίζουμε λοιπόν τους παρακάτω πίνακες:

Vall=V1… VnT∈R6n 25(n=5 στο εν λόγω πρόβλημα)

Fall=F1… FnT∈R6n (26)

Aall=diagA1,A2,…,An ∈R6n x 6n (27)

Gall=diagG1,G2,…,Gn ∈R6n x 6n (28)

adVall=diagadV1, adV2,…, adVn(29)

adAall*q=diagadA1*q1,adA2*q2,…, adAn*qn(30)∈R6n x 6n

Wq= 00⋯00AdT2.10⋯000AdT3.2…00⋮⋮⋱⋮⋮0⋯⋯AdTn,n-10∈R6n x 6n(31)

Lq=  I00⋯0AdT2.1I0⋯0AdT2.1AdT3.2I⋯0⋮⋮⋮⋱⋮AdTn,1AdTn,2AdTn,3⋯I∈R6n x 6n(32)

Vbase=AdT1.0*V00⋮0∈R6n(33)

Vbase=AdT1.0*V00⋮0 ∈R6n(34)

Ftip= 0⋮0AdTn+1,nT*Fn+1∈R6n (35)

Επομένως, θα είναι:

Vall=Lq*Aall*q+Vbase(36)

Vall=Lq*Aall*q-adAall*q*Wq*V-adAall*q*Vbase+ Vbase(37)

Fall=LTq*Gall*Vall-adVallT*Gall*Vall+Ftip(38)

τ=AallT*Fall39

Τέλος:

Mq=AallT*LTq*Gall*Lq*Aall40

cq,q)= -AallT*LTq*(Gall*Lq*adAall*q*Wq+adVallT*Gall*Lq*Aall*q (41)

gq=AallT*LTq*Gall*Lq*Vbase (42)

Σημείωση: Στον σχετικό κώδικα κάποιοι όροι στις παραπάνω εξισώσεις για λόγους απλότητας/λειτουργικότητας του κώδικα παραλείπονται.

Ερώτημα 3 – Σχεδιασμός ελεγκτή

Η λογική του ελεγκτή ο οποίος χρησιμοποείται έχει ως εξής

- Υπολογισμός σφάλματος

- Υπολογισμός δυνάμεων στον end-effector

- Υπολογισμός joint accelerations

- Ενημέρωση τιμών joint ταχυτήτων και γωνιών

- Υπολογισμός joint torques

(Άρα δε χρησιμοποιούμε Inverse Kinematics)

Παρακάτω παρατίθενται οι σχετικές εξισώσεις:

et=qdt-qt43, όπου qd είναι το επιθυμητό pose και qt το πραγματικό

f=Kp*et+ Kd*e(t)+Ki*et*dt (44)

qdes=qx qy qzT45 το επιθυμητό pose του end-effector

qx=qy=qz0.2*sin2π*0.25*t(46)

et=ex ey ezT=qdes-qactual (qactual είναι το πραγματικό pose του end-effector) (47)

q=M-1*τ-C-g(48)

τ=JhalfqT*F 49,Jhalf είναι οι 3 πρώτες γραμμές του Ιακωβιανού πίνακα για τον end-effector  γραμμικό κομμάτι.

qt+Δt=qt+a*qt*Δt (50)

qt+Δt=qt+a*qt+Δt*Δt (51)

Ερώτημα 4 – Κώδικας (παρατηρήσεις)

- Απαιτείται να γίνουν install οι παρακάτω βιβλιοθήκες

- numpy

- matplotlib

- scipy

- Ο κώδικας δημιουργήθηκε εξ’ολοκλήρου από το Chat-GPT αλλά με συνεχές (και πολύωρο) prompting του γράφοντος, εντούτοιος τα αποτελέσματα δεν είναι και ιδιαίτερα ποιοτικά, κάτι το οποίο μπορεί να οφείλεται:

- Σε λανθασμένη κατανόηση του προβλήματος

- Σε κάποιο λάθος/παράλειψη στις εμπλεκόμενες εξισώσεις (σε κάποιες επείτηδες έγινε το παραπάνω μιας και σε διαφορετική περίπτωση ο κώδικας δεν έτρεχε)

- Στις παραμέτρους/στον τύπο του ελεγκτή ο οποίος χρησιμοποιείται

- Στις ελλεπείς γνώσεις προγραμματισμού του συντάκτη της παρούσης εργασίας

- Στη μέθοδο ολοκλήρωσης (Newton-Euler Inverse Dynamics Algorithm)

- Στο time step χρησιμοποιείται για τον αλγόριθμο ολοκλήρωσης

- Σε λανθασμένη ανάγνωση/μεταφορά στον κώδικα των περιεχομένων του σχετικού URDF αρχείου

- Στο γεγονός ότι έγινε προσπαθεια να γίνουν πολλά πράγματα from scratch, χωρίς να γίνει χρήσης βιβλιοθηκών που θα διευκόλυναν σε σημαντικό βαθμό (πχ Pinocchio).

- Στις παραμέτρους της επιθυμητής ημιτονοειδούς τροχιάς

- Λανθασμένα screw axes

- Σύγχυση ανάμεσα στο Mass Matrix M και στον πίνακα M ο οποίος χρησιμοποείται στον αλγόριθμο Newton-Euler

κ.α

- Ο κώδικας εκτελείται μέσω του αρχείου main.py