ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Μάθημα: Ρ	ομποτικά Συστήματα ΙΙ

4η ατομική εργασία

Σάλιαρης Γεώργιος - ΑΜ: 1092584

Υπεύθυνος καθηγητής: Κωνσταντίνος Χατζηλυγερούδης

Ακαδημαϊκό έτος: 2025-26

Τι αλλάζει σε σχέση με την 4η εργασία:

1.Mοντέλο:

2. Παράμετροι μοντέλου:

3. Σκοπός κάθε script:

RS_II_HW_4_new_model.py

Α) - Είναι το κύριο αρχείο αναφοράς του project: περιέχει το μοντέλο (παράμετροι + δυναμική) του διπλού εκκρεμούς όπως το έχεις ορίσει.

- Περιλαμβάνει βοηθητικές ρουτίνες για αριθμητική ολοκλήρωση (RK4 κλπ), ώστε να μπορείς να κάνουμε simulate το σύστημα.

-Περιέχει τη λογική για να φτιάξεις nominal τροχιά (το ιδανικό x_bar (t),u_bar (t), με μη-γραμμική βελτιστοποίηση μέσω Ipopt/cyipopt -Έχει κομμάτι για να φτιάξεις TVLQR gains offline (δηλαδή τα κέρδη που αλλάζουν στον χρόνο/στο index της nominal τροχιάς), με finite-horizon LQR λογική.

-Εχει και smoothing των gains (π.χ. kernel regression)

-Περιέχει επίσης simulation/plots/animation/slider/Monte-Carlo κλπ

## build_tvlqr_cache.py — ο compiler που παράγει το tvlqr_cache.npz

-Είναι το offline στάδιο προετοιμασίας: το τρέχεις για να δημιουργήσουμε το cache που χρειάζεται

-Κάνει import το RS_II_HW_4_new_model.py και:

-φορτώνει έτοιμη nominal από nominal_from_part2.npz, ή

-αν δεν υπάρχει, προσπαθεί να την δημιουργήσει

-Υπολογίζει/μαζεύει όλα όσα χρειάζεται το TVLQR tracking: nominal χρονικό πλέγμα, nominal states/inputs, dt, και τη λίστα K gains ανά βήμα.

-Σώζει τα πάντα στο tvlqr_cache.npz ώστε το run.py να είναι ελαφρύ και γρήγορο (να μη χρειάζεται βελτιστοποίηση/plots/βαριά imports στο hardware PC).

projection_helper.py- εφαρμόζει την τεχνική του projection

## run.py -Είναι το script που τρέχει πάνω στο σύστημα με τους κινητήρες

-Φορτώνει το tvlqr_cache.npz και παίρνει από εκεί:

-τη nominal τροχιά,

-τα TVLQR gains,

-Συνδέεται με το CANdle/MD80 μέσω pyCandleΜΑΒ (δηλαδή το hardware interface).

-Κάνει ping, βρίσκει IDs, βάζει τους κινητήρες σε RAW_TORQUE, κάνει enable και ξεκινά loop.

-Διαβάζει encoder angles

Σε κάθε επανάληψη/κύκλο ρολογιού του encoder:

-χρησιμοποιεί το projection_helper.py για να διαλέξει k_ref,

-υπολογίζει feedforward + TVLQR feedback,

-εφαρμόζει torque limits + rate limits,

-στέλνει ροπές.

4. Δυσκολίες

-Εγκατάσταση της cyipopt σε Windows

-Επικοινωνία υπολογιστή-φυσικού double pendulum συστήματος μέσω pyCandleMAB

-Hardware issues – χάθηκε χρόνος (μέρες) επειδή εν τέλει κάποιο double-pendulum αποδείχθηκε προβληματικό-δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία

-Software issues-διάφορα segmenatation  faults χωρίς να είναι ξεκάθαρο τι ακριβώς φταίει

- Ρύθμιση των παραμέτρων του ελεγκτή

- Ισορροπία στο π 0 0 0Τ – δεν επιτεύχθηκε

- Πολύ απότομες κινήσεις του double pendulum

Ο ελεγκτής είναι επί της ουσίας ο ίδιος

-Σχετικές γραφικές παραστάσεις οι οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν

5. Βίντεο

VID_20260119_144826.mp4 - Google Drive