ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Μάθημα: Προσαρμοστικός Έλεγχος

Τελικό Project

Σάλιαρης Γεώργιος - ΑΜ: 1092584

Υπεύθυνος καθηγητής: Μπεχλιούλης Χαραλάμπος

Ακαδημαϊκό έτος: 2025-26

- Σκοπός της εργασίας

Έγινε επιλογή του συστήματος του πυράυλου, όπου στόχος είναι η ομαλή προσγείωσή του. Χρησιμοποιούμε 2 είδη ελεγκτών: adaptive backstepping (περίπου) και MIT RULE. Επίσης έγινε τροποποίηση του περιβάλλοντος προσομοίωσης.

- Εξισώσεις του συστήματος

x=pxpyυxυyθωmuactδact (1.1)

px.py:συντεταγμένες του κέντρο μάζας

υx, υy:γραμμική ταχύτητα του κέντρου μάζας

θ:γωνιακή εκτροπή του πυραύλου από τον κατακόρυφο άξονα

ω:γωνιακή ταχύτητα του πυραύλου

uact, δact. Έχουν να κάνουν με την εσωτερική δυναμική του πυραύλο. ucmd με την ώση του πυραύλου,  πόσο ώση εμείς θέλουμε για την ακρίβεια. uact είναι αυτό που τελικά κάνει στην πράξη ο κινητήρας αυτήν την στιγμή. δcmd: η γωνία που δίνουμε εντολή στο ακροφύσιο του πυραύλου να εκτραπεί. δact: η πραγματική γωνία κλίσης του ακροφυσίου εκείνη την στιγμή. Ισχύουν:

uact=ucmd-uactτu (1.2)

δact=δcmd-δactτδ1.3

τu, τδ είναι σταθερές χρόνου που περιγράφουν πόσο γρήγορα προλαβαίνουν να ακολουθήσουν οι κινητήρες

τις εντολές

Για λόγους ασφαλείας κάνουμε τα παραπάνω μεγέθη clamp:

uact←clampuact, umin, umax(1.4)

δact←δact, δmin, δmax(1.5)

Επίσης, προφανώς ισχύει ότι:

px=υx(1.6)

py=υy(1.7)

Για το thrust ισχύει ότι:

T=uactTmax(1.8)

Tmax= TWmg (1.9)

Οπότε θα είναι:

Tm=uact2mgm=2uactg (TW=2) (1.10)

ay=2uactg-g=2uact-1g , uhover=0.5(1.11)

Ειδάλλως:

Tmax=2m0g 1.12, για uact=1

Οπότε τελικά θα προκύπτει:

uhover=m2m01.13,  δηλ.καίγονται κάυσιμα, μειώνεται η μάζα.οπότε μειώνεται και η uhover

φ=θ+δact (1.14)

Tx=Tsinφ,Τy=Tcosφ (1.15)

Επίσης, μοντελοποιούμε και την αντίσταση του αέρα ως εξής:

Fx,drag= -kvrelυx-wx,  Fy,drag= = -kvrelυy-wy(1.16)

k=12ρCdA (1.17)

Όπου Cd συντελεστλης drag.ρ η πυκνότητα του αέρα, Α η ενεργός επιφάνεια

vrel= υx-wxυy-wy 1.18(wx, wyσυνιστώσες της ταχύτητας του ανέμου)

vrel=υx-wx2+υy-wy2(1.19)

ρpy=ρ0exp-maxpy, 0H1.20(H το αρχικό ύψος)

Kαι από 3ο ΝΝ:

υx=Tx+Fx,dragm (1.21)

υy=Ty+Fy,dragm-g (1.22)

Η δε μάζα θεωρούμε ότι μεταβάλλεται σύμφωνα με την παρακάτω εξίσωση:

m= -TIspg(1.23)

Όπου στην παραπάνω σχέση Isp είναι μια παράμετρος (η οποία μετριέται σε δευτερόλεπτα) και μας λέει πόσο αποδοτικά χρησιμοποιεί καύσιμο ο κινητήτας. Όσο μεγαλύτερο είναι, τόσο λιγότερο καύσιμο χρειάζεται ο κινητήρας προκειμένου να δώσει το ίδιο thrust.

2.Σχεδιασμός Ελεγκτών

Α) Adaptive-Backstepping style

Έστω dx και dy δύο μεταβλητές οι οποίες κάνουν estimate άγνωστες επιταχύνσεις στους δύο άξονες οι οποίες μπορεί να οφέιλονται σε

-εξωτερικές διαταραχές (άνεμος πχ)

-Λάθη/αβεβαιότητες στα Cd, A, ρ

- lag του κινητήρα (εξισώσεις 1.2 και 1.3

-θόρυβο που βάζουμε εμείς στα υx, υy, ω, ucmd, δcmd

κ.α

Σκοπός τους δεν είναι να κάνουν identify τον ακριβή λόγο των άγνωστων επιταχύνσεων, αλλά λαμβάνοντας υπόψιν όλους τους παραπάνω παράγοντες να τις ακυρώσουν αυτές τις άγνωστες επιταχύνσεις και έτσι να έχουμε ομαλή προσγείωση του πυραύλου.

Ο τρόπος με τον οποίο γίνονται update τα dx και dy είναι ο ακόλουθος:

dx=γυx-υx,des(2.1)

dy=γυy-υy,des(2.2)

Όπου υx,des, υy,des οι επιθυμητές ταχύτητες στους δύο άξονες. Για να δημιουργηθούν/ενημερωθούν, θα πρέπει να αποφασίσουμε σε ποιο από τα παρακάτω modes βρισκεται ο πύραυλος:

- BRAKE

Στόχος είναι να σταματήσει να πέφτει ο πύραυλος απότομα. Ξεκινάμε από αυτήν την κατάσταση και πηγαίνουμε στην κατάσταση DESCENT όταν έχουν περάσει 0.5 s από την στιγμή που μπήκαμε στην κατάσταση BRAKE και υy≥ -11 (2.3)

Θα είναι:

υx,des=0 και υy,des=maxυy,prof,-8(2.4)

Όπου υy,prof  ισχύει και για τα επόμενα:

Η λογική του παραπάνω είναι ότι εάν βρισκόμαστε ψηλά, τότε πρέπει ο πύραυλος να κατέβει γρήγορα (αλλά όχι πολύ γρήγορα, εξού και το max στην (2.4), καθώς κατεβαίνουμε να μειώνουμε σιγά-σιγά την κατακόρυφη ταχύτητα και κοντά στο έδαφος να πηγαίνουμε πολύ αργά.

- DESCENT

Εάν δε βρισκόμαστε σε καμία από τις καταστάσεις FLARE/ALIGN και ισχύει η συνθήκη εξόδου από την κατάσταση BRAKE, εισερχόμαστε στην κατάσταση αυτή. Δηλαδή θα πρέπει

10<py<18 , βρισκόμαστε εκτός ζώνης προσγείωσης και δεν είμαστε ή μολις βγήκαμε από BRAKE (2.5)

Σε αυτήν την κατάσταση κατεβαίνουμε απλά προς τα κάτω και διορθώνουμε λιγάκι τη συντεταγμένη x, αν χρειαστεί.

υx,des= clamp-0.18*zoneerror, -υmax, υmax(2.6)

υy,des= υy,prof (2.7)

Για το δε zone_error:

(Μας λέει πόσο μακριά βρισκόμαστε από τη ζώνη προσγείωσης)

- ALIGN

Στόχος σε αυτήν την κατάσταση είναι να μη προσγειωθεί ο πύραυλος έξω από τη ζώνη.

Εισερχόμαστε όταν ισχύει:

py≤18 και px>5 (2.8)

Δηλαδή όταν έιμαστε χαμηλά και όχι πάνω από την ζώνη προσγείωσης. Κάνουμε hover αργά:

υy,des= -0.5 (2.9)

υx,des= clamp-0.25*zoneerror, -υmax, υmax(2.10)

Εδώ έχουμε μεγαλύτερο συντελεστή στο zone_error μιας και θέλουμε μεγαλύτερο sideways correction σε σχέση με το mode DESCENT.

- FLARE

(υπερισχύει όλων-δηλαδή, άπαξ και ισχύει η (2.11), εισερχόμαστε σε αυτήν την κατάσταση-ανεξαρτήτως αν ισχύουν κάποια από τις (2.3), (2.5) και (2.8). Σημαίνει ότι είμαστε κοντά στη ζώνη προσγείωσης άρα θα χρειαστεί να πηγαίνουμε αργά:

py≤10 2.11

υx,des=0 (2.12)

υy,des= υy,prof(2.13)

Ωραία, τώρα έχουμε αποφασίσει σε ποιο mode βρισκόμαστε.

Έστω ax.cmd και ay,cmd oι επιθυμητές επιταχύνσεις που θέλουμε να παράγει ο πύραυλος. Τις υπολογίζουμε μέσω ενός PD ελεγκτή:

(2.14)

Eπίσης, κάνουμε clamp την ay,cmd στο +g, καθώς από  την 1.13 απορρέει ότι η μέγιστη κατακόρυφη επιτάχυνση είναι ίση με +g.

Έστω τώρα athrust το συνολικό διάνυσμα επιτάχυνσης που πρέπει να έχουμε (προσθέτουμε +g διότι θέλουμε να ακυρώσουμε τη βαρύτητα):

(2.15)

Και αν uact,des και aneeded τι θα θέλαμε να παράγει ο κινητήρας και

(2.16)

Και

(2.17)

aT=TWg=2g 2.18

(2.19) με φref να είναι  η επιθυμητή γωνία thrust

(2.20)

Aν δact, des    η επιθυμητή πραγματική γωνία του ακροφυσίου τότε

(2.21)

Με eθ=θ-θref , eω=ω-0=ω (στο -π, π(2.22)

Στην 2.21  bmodel=lTIyy2.23(Iyy  η ροπή αδράνειας γύρω από τον άξονα y και l η απόσταση από το κέντρ.μάζας μέχρι εκεί που

εφαρμόζεται το thrust

Από την φυσική προκύπτει τελικά ότι:

ω≈bmodelδact2.24. Αφού είναι:

τ≈lTδact2.25-πόση ροπή ασκείται στον πύραλο

Και

ω≈τΙyy(2.26)

Oπότε δεδομένου ότι:

ωdes= -kθeθ-kωeω 2.27

προκύπτει η (2.21)

Και εδώ ουσιαστικά έρχεται το backstepping κομμάτι

Λόγω της (1.2), o ελεγκτής που σχεδιάζουμε, επιλέγει το ucmd με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε το uact να κάνει track γρήγορα το uact,des

uact,des=kuuact,des -uact(2.28)

Καταλήγουμε στην εξής εξίσωση:

ucmd=uact+τukuuact,des-uact(2.29)

Με όμοιο τρόπο:

δcmd=δact+τδkδδact,des-δact(2.30)

Εν τέλει ο ελεγκτής μας θα είναι:

ucmd,final=ucmd+0.01dy(2.31)

δcmd,final=δcmd-0.002dx (2.32)

Η λογική της (2.31) είναι ότι αν dy>0, αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε αρκετή κατακόρυφη επιτάχυνση, οπότε αυκάνουμε το throttle (ειδάλλως το μειώνουμε). Η (2.32) μας λέει ότι εάν dx>0 , ο πύραυλος πηγαίνει προς την κατεύθυνση +x, οπότε εμείς θέλουμε να τον σπρώξουμε προς την αντίθετη κατεύθυνση (εξού και το ανάποδο πρόσημο). Εάν είναι <0, κάνουμε το άναποδο προφανώς.Τα βάρη και στις δύο εξισώσεις τα ρυθμίζουμε εμπειρικά.

B) MIT RULE

(όπου δεν αναφέρεται ρητά για το πώς βρίσκουμε μια ποσότητα) χρησιμοποιούμε τις εξισώσεις από το προηγούμενο

Ορίζουμε:

eay=ay,cmd-ay,mes (2.33)

Με ay,mes=υyt-υyt-ΔtΔt(2.34)

Είναι:

aT,used=aT*k (2.35)

Στην παραπάνω εξίσωση k είναι μία παράμετρος η οποία μας λέει πόσο αποτελεσματικό είναι το thrust που εφαρμόζουμε σε σχέση με το nominal μοντέλο.Εμείς ναι μεν μπορεί να κάνουμε command κάποιο throttle, αλλά ο πύραυλος μπορεί να παράγει περισσότερο/λιγότερο απ’ό,τι το μαθηματικό μοντέλο. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται update το k είναι ο ακόλουθος:

k= -γkeay-σkk-1(2.36)

Στη δε παραπάνω εξίσωση, σk είναι μία σταθερά η οποία αποτρέπει το k να ξεφύγει και το επαναφέρει κοντά στο 1, πράγμα το οποίο επιθυμούμε.

3) ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

-Απαραίητες βιβλιοθήκες που πρέπει να γίνουν install (Windows – pip install)

pip install numpy, matplotlib, tkinter

Δίνουμε τη δυνατότητα στον χρήστη να προσθέσει θόρυβο στα:

υx, υy, ω-process noise

uused, δused-input noise

Tρέχοντας το αρχείο rocket_main.py, λαμβάνουμε τα εξής αποτελέσματα (autopilot είναι το control scheme μας)

- Αdaptive backstepping:

Όπως φαίνεται και από το simulation:

Eικόνα 3.1: Στιγμιότυπο από το simulation από το simulation με adaptive backstepping.

Ο πύραυλος φτάνει πολύ κοντά στην ζώνη προσγείωσης αλλά ταλαντεύεται δεξιά και αριστερά (οπότε ίσως χρειάζεται μεγαλύτερο βάρος στην (2.32). Κατά τα άλλα κατεβαίνει κανονικα κατακόρυφα προς τα κάτω και λαμβάνουμε τα ακόλουθα γραφήματα (για συγκεκριμένες ρυθμίσεις θορύβο):

(Να σημειωθεί ότι επειδή δε επιτυγχάνεται επ’ακριβώς ο στόχος, πατάμε το κουμπί stop/end όταν ο πύραυλος βρεθεί σε μία σχετικά καλή θέση).

Εικόνα 3.1.1 Κατακόρυφη commanded επιτάχυνση. Παρατηρούμε oscillations προς τα πάνω, αλλά αυτά δεν είναι τόσο απότομα σε σχέση με τα oscillations προς τα κάτω,τα οποία είναι και περισσότερα και πιο απότομα.

Εικόνα 3.1.2: Εξέλιξη των dx, dy στον χρόνο.Παρατηρούμε ότι τείνουν στο μηδέν, πράγμα λογικό αφού φτάνουμε κοντά στην ισορροπία

Εικόνες 3.1.3: Γωνίες θ, φact=θ+δαct, φref. Παρατηρούμε ότι έχουμε απόκλιση στο reference και στην πραγματικότητα αλλά η συμπεριφορά στον χρόνο των δύο (τριών αν σκεφτούμε ότι το θ είναι αρκετά κοντά με το  φact.

Eικόνα 3.1.4: Εξέλιξη των ταχυτήτων στους δύο άξονες, όπως προκύπτει από τους ελεγκτές και στην πραγματικότητα.

Εικόνα 3.1.5. Ζοne-error-πόσο μακριά βρίσκεται ο πύραυλος από την ζώνη προσγείωσης

Εικόνα 3.1.6: Modes του πυραύλου. Παρατηρούμε ότι βρίσκεται περίπου στον ίδιο χρόνο στις καταστάσεις ALIGN και DESCENT ενώ δεν εισέρχεται στην FLARE.

Εικόνα 3.1.7: Εξέλιξη των δcmd, δact, δused. Δεν φαίνεται η δcmd διότι καλύπεται από τις άλλες δύο.Πολύ απότομες ταλαντώσεις.

Εικόνα 3.1.8: Εξέλιξη των ucmd, uact, uused. Δεν φαίνεται η ucmd διότι καλύπεται από τις άλλες δύο. 	Πολύ απότομες ταλαντώσεις.

Εικόνα 3.1.9: Εξέλιξη της γωνίας θ και του θ σε σχέση με τον χρόνο.Η γωνιακή ταχύτητα αλλάζει σχετικά απότομα με τον χρόνο, ενώ η θ είναι κατά βάση αρνητική (αντιωρολογιακή φορά).

Εικόνα 3.1.10-11: Ταχύτητες και συντεταγμένες του κέντρου μάζας του πυραύλου στον χρόνο.Ως αναμενόμενο τείνουν στο 0.

- ΜΙΤ

Εικόνα 3.2.1

Εικόνα 3.2.2: Εξέλιξη του k. Τείνει στη μονάδα, το οποίο ακριβώς αυτό θέλουμε.

Εικόνα 3.2.3

Εικόνα 3.2.4

Εικόνα 3.2.5

Εικόνα 3.2.6: Εδώ περνάμε από όλες τις καταστάσεις, αλλά είμαστε την περισσότερη ώρα στην κατάσταση ALIGN.

Εικόνα 3.2.7

Εικόνα 3.2.8

Εικόνα 3.2.9

Εικόνα 3.2.10

Εικόνα 3.2.11: Το ύψος μειώνεται διαρκώς, ενώ στο x, έχουμε μία μικρή ταλάντωση δεξιά και αριστερά.

Ισχύον παρόμοια σχόλια με την περίπτωση του προηγούμενου ελεγκτή όπου δεν αναφέρεται.

4  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ως γενικό συμπέρασμα, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο ελεγκτής MIT φαίνεται να δουλεύει καλύτερα από τον adaptive-backstepping ελεγκτή. Το γεγονός αυτό μπορεί να οφείλεται στην περιπλοκότητα του τελευαταίου και στον αριθμό των παραμέτρων που καλείται να ρυθμίσει ο χρήστης.Μάλιστα, παρατηρούμε ότι δεν επιτυγχάνεται με αυτόν τον ελεγκτή το ζητούμενο (να προσγειωθεί ο πύραυλος στην ζώνη) αλλά ταλαντώνεται οριζόντια και εν τέλει η προσομοίωση τελειώνει λόγω μέγιστου χρόνου που έχουμε θέσει εμείς να διαρκεί. Αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε είναι να να χρησιμοποιήσουμε τον ελεγκτή αυτόν μέχρι να βρεθούμε κοντά στη ζώνη και μετά να περάσουμε στον MIT.

5. Βιβλιογραφία

1. Guided Tours

2. https://ntrs.nasa.gov/api/citations/19960003439/downloads/19960003439.pdf

3. Adaptive Backstepping Control for Flight Simulator | IEEE Conference Publication | IEEE Xplore

4. lewisgroup.uta.edu/ee5323/notes/Slotine and Li applied nonlinear control- bad quality.pdf

5. Robust and Adaptive Control: With Aerospace Applications | Springer Nature Link