ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΠΙΡΜΠΑΣ

ΑΚ. ΕΤΟΣ: 2023-24

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΜ: 1092874

ΣΑΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΜ: 1092584

1ο Μέρος

Δεδομένα

R=10kΩ

Ustrobe=1sin2π*106*t(V)

x=1.00mm

C_s=100pF

γνωστές οι διαστάσεις των πλακών, λ, a

- Ευαισθησία του αισθητήρα = ; (V / mm)

Αρχικά, ισχύει ότι

Cs=ε*Αx =ε*λ*αx (1)

Για Cs=100 pF και x=1.00 mm

Από την (1) : ε0*Α=10-13 Fm 2.

Η ανάλυση ΜΗΚ (μόνιμης ημιτονοειδούς κατάστασης) για το RC κύκλωμα έχει ως εξής:

Vo=j1+jωRC (3)

Άρα, προκύπτει ότι

Vo=xx+jωε0ΑR j(4)

Παραγωγίζοντας την (4) ως προς x, θα έχουμε ότι :

dVodx=x+jRωε0Α- xx+jRωε0Α2*j= -Rωε0Αx+jRωε0Α2 = -Rωε0Α(x2+ R2ω2ε02Α2)<tan-1(2Rωε0Αx)= - Rωε0Α(x2+ R2ω2ε02Α2)<-tan-12Rωε0Αx5

Πλέον όλα μας είναι γνωστά, επομένως η ζητούμενη ευαισθησία προκύπτει από την (5):

dVrmsdx≈0.1097593Vmm=109.7593mVmm (6)

Β.

Cosc=20 pF

Ccoaxcable=50 pF

Η συνολική χωρητικότητα (υποθέτοντας ότι όλες συνδέεονται εν παραλλήλω) είναι ίση με

Ctotal=Cs+Cosc+Ccoaxcable=100+20+50=170 pF (7)

Επομένως, το ποσοστιαίο λάθος μέτρησης στο πλάτος της εξόδου λόγω της φόρτισης που βάζουν το καλώδιιο καιο ο παλμογράφος

error %= |Ctotal-Cs|C_total =41.1 % 8.

Η αντίσταση που είναι παράλληλα σε σχέση με την Cosc παραλείπεται μιας και έχει σχετικά μεγάλη τιμή.

Γ.

ΔCsΔx=20pFmm9 για CX=100pF

ΔVΔx=10mVmm10.

Από την τοπολογία του αναστρέφοντος τελεστικού ενισχυτή θα ισχύει ότι:

V0Vi=-(R// Cf )/ Cs = -RCz / (Cs (R + Cz) (11)

Άρα:

ΔVoΔxVi= -CfRΔCsΔx(Cf+R) (12)

Κάνοντας τις απαραίτητες αντικαταστάσεις, βρίσκουμε ότι:

Cf≈282.2 pF (13)

Δ.

Εδώ για τη μέτρηση της χωρητικότητας είχαμε 2 ιδέες. Η πρώτη και πιο απλή ιδεά ήταν να έχουμε πάλι ένα RC κύκλωμα, έναν διακόπτη και έναν timer έτσι ώστε να μετράγαμε τη σταθερά του κυκλώματος. Εντούτοις αυτή η ιδέα δεν προχώρησε παραπάνω και έτσι κάναμε το εξής:

Αρχικά κατασκευάσαμε ένα διάγραμμα των στοιχείων που θα χρειαζόμασταν για τη σωστή λειτουργία του αισθητήρα.

Ανάλυση:

Μετρητής Χωρητικότητας:

Ο μετρητής χωρητικότητας απαρτίζεται από ένα RC σε σειρά. Σκοπός μας είναι να μετρήσουμε τη τάση του πυκνωτή, αλλά και της εμπέδησης R+Xc έτσι ώστε μέσω του επομένου κυκλώματος να βγάλουμε αποτελέσματα. Οι source followers που χρησιμοποιούνται εδώ προσφέρουν γαλβανική απομόνωση μεταξύ του παρόντος κυκλώματος, αλλά και του επομένου, ώστε να μην έχουμε διέλευση ρεύματος προς το κύκλωμα μέτρησης και να μπορούμε να υποθέσουμε ότι όλο το ρεύμα διαπερνάει μέσα από την αντίσταση και τον πυκνωτή. (Οι source followers έχουν υποθετικά άπειρη αντίσταση εισόδου και δρουν ως buffer τάσης).

Να γίνει εδώ μια σημείωση, πως στο σχήμα όλα φαίνονται ιδανικά γιατί δεν έφτασε χρόνος για περαιτέρω μελέτη. Έτσι λοιπόν θα γίνει αναφορά στο πώς το κύκλωμα θα μπορούσε να βελτιωθεί:

- Αντικατάσταση της ιδανικής πηγής τάσης με ένα common emitter transistor για καλύτερη ακρίβεια της πηγής ρεύματος.

Μετατροπέας φάσης σε χρόνο:

Ψηφιακό όργανο Μέτρησης Χρόνου:

Ο τρόπος που λειτουργεί το παραπάνω κύκλωμα είναι ο εξής:

Το σήμα κρουστικών ή στη μη ιδανική περίπτωση παλμών, φτάνει στο SR flip-flop. Η έξοδος Q είναι 1 στο χρονικό διάστημα μιας περιόδου του σήματος εισόδου. Η περίοδος αυτή μετράται βάσει του αριθμού των παλμών του ρυθμιζόμενου ρολογιού που διέρχονται από την πύλη ΚΑΙ.

Ο μετρητής με μανδαλωτές λειτουργεί ως η Αριθμητική Λογική Μονάδα (ALU) και η oθόνη ψηφιακής απεικόνισης ως η έξοδός μας.

Παρακάτω παρουσιάζεται το ολικό κύκλωμα:

Ερωτούμαστε τώρα για το πόσα bits θα χρειαζόμασταν για την αναπαράσταση του αποτελέσματος δοθέντος ότι στον αναστέφουσας συνδεσμολογίας τελεστικό ενισχυτή η δύναμη μετριέται σε ΔV/Δx = 10mV/mm και γνωρίζουμε ότι η μέγιστη τιμή της πηγής μας είναι 1.0 Volts.

Μπορούμε επομένως να υποθέσουμε ότι το διάστημα που επιθυμούμε να εξετάσουμε είναι [-1,1] Volts με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου (10/1000 = 0.01).

Άρα: 1-(-1)/0.01 = 2/0.01 = 200 τιμές.

Για να έχουμε την επιθυμητή ακρίβεια λοιπόν πρέπει τα διαστήματα κβαντισμού των τιμών να εμπεριέχουν τουλάχιστον 200 τιμές. Δουλεύουμε στο δυαδικό σύστημα φυσικά και για αυτό η κοντινότερη δύναμη του 2 που μας καλύπτει είναι τα 8 bits. (28 = 256).

Τελικά αυτό σημαίνει ότι ο μετρητής και η οθόνη απεικόνισης θα πρέπει να δέχονται 8 bits εισόδου για να υπολογίσουν με την αντίστοιχη ακρίβεια τη δύναμη που ασκείται στην πλάκα του πυκνωτή.

2ο Μέρος

Σχεδίαση Επιταχυνσιομέτρου

Σε αυτό το κομμάτι της εργασίας δεν δόθηκε ο τρόπος με τον οποίο θα μετακινούνταν η μία πλάκα του πυκνωτή για τον υπολογισμό χωρητικότητας μέσω μεταβολής θέσης οπότε υποθέσαμε ότι λειτουργεί με ένα ελατήριο και αποσβεστήρα:

Γνωρίζουμε ότι:

md2xodt2+bdxodt+kxo=F=ma (14)

x: μετατόπιση από την θέση ισορροπίας του ελατηρίου

m: μάζα των πλακών (κοινή)

b: σταθερά απόσβεσης

k: σταθερά του ελατηρίου

a: η επιτάχυνση

Επιθυμούμε να εκφράσουμε τη μετατόπιση συναρτήση της επιτάχυνσης, ώστε να πληρούνται οι προδιαγραφές του αερόσακου. Συνεπάγεται:

Εφαρμόζοντας Μ/Τ Laplace έχουμε ότι:

ms2X+bsX+kX=mA

XA=mms2+bs+k=1s2+bms+km (15)

Σύμφωνα με όσα μάθαμε στο μάθημα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, αυτό το σύστημα δεύτερης τάξης μπορεί να γραφεί ως εξής (η συνάρτηση μεταφοράς του δηλαδή):

H=1s2+2ζωns+ωn2 (16)

ζ : συντελεστής απόσβεσης

ωn: συχνότητα ταλάντωσης του συστήματος

Γνωρίζουμε επίσης ότι:

C=ε0l-xwd(17)

ε0 : η διηλεκτρική σταθερά του κενού

l : το μήκος των πλακών

w : το πλάτος των πλακών

d : η απόσταση μεταξύ τους

Επίσης δόθηκε cut off frequency 400Hz και θα το θεωρήσουμε ως τη μέγιστη συχνότητα λειτουργίας του αισθητήρα, το οποίο σημαίνει ότι ο χρόνος αποκατάστασης θα πρέπει να είναι το πολύ ts = 1/400 = 0.0025sec = 2.5ms

Από τις διαφάνειες του μαθήματος ΣΑΕ λαβαίνουμε δεδομένο ότι:

ωn=km0.5(18)

ts=4ζωn(19)

Μια καλή τιμή για το ζ είναι : 0.8 (ιδανικά θα ήταν μονάδα, αλλά ένα σύστημα χωρίς υπερύψωση είναι αρκετά ουτοπικό οπότε και 0.8 μας κάνει)

ωn=40.8*2.5*10-3=2000 (20)

Για τυπικές τιμές:

K = 150N/m

m=kωn2= 0.0000375g=37.5μg (21)

b=2mζωn=0.12gs(22)

Άρα λοιπόν έχουμε μια σχέση που συνδέει τη μετατόπιση με την επιτάχυνση και μία που τη συνδέει με τη χωρητικότητα. Άρα:

X=1s2+2*0.8*2000s+4*106*A (23)

Θα ελέγξουμε με χρήση του Matlab τη βηματική απόκριση του συστήματος μας για A = 50 που είναι η μέγιστη επιτάχυνση σύμφωνα με τα δεδομένα, 30, 10.

Παρατηρούμε πώς όσο μεγαλύτερη επιτάχυνση ασκηθεί ως είσοδος, τόσο μεγαλύτερη υπερύψωση παρουσιάζεται με αποτέλεσμα το σύστημα να φτάνει στη μόνιμη κατάσταση με μία καθυστέρηση σχεδόν 1-2 ms.

Όσον αφορά το κύκλωμα:

Η μέγιστη χωρητικότητα του πυκνωτή αντιστοιχεί στη κατάσταση ισορροπίας , δηλαδή x = 0 και η ελάχιστη χωρητικότητα όταν:

xmax=amaxωn2=12.5μm (24)

Cmax=ε0lwd  (25)

Cmin=ε0l-xmaxwd (26)

Διότι τότε θα βλέπει η σταθερή πλάκα τη λιγότερη μάζα από την άλλη.

ΔC=C0-C=ε0lwd-ε0l-xwd=ε0wdx (27)

ΔCmax=ε0wdxmax=Tclk IsΔVmax (28)

Is=IOut+Vx(R0+Xcp)RoXcp (29)

Tclk=1fclk=1400=2.5ms (30)

Μετρώντας λοιπόν την Vx μέσω του ιδανικού τελεστικού ενισχυτή έχουμε όλα τα δεδομένα για να μετρήσουμε τη διαφορά χωρητικότητας του πυκνωτή αισθητήρα από την αρχική κατάσταση του.

Παρακάτω παρατίθεται ο κώδικας τον οποίο χρησιμοποιήσαμε για να προσομοιώσουμε τη βηματική και την ημιτονειδή απόκριση του συστήματος.

Στη δε περίπτωση της ημιτονοειδούς απόκρισης, η οποία δεν παρουσιάζεται εδώ, είναι ένα ημίτονο το οποίο φθίνει (πράγμα λογικό μιας και έχουμε απόσβεση).

clc;

clear all;

close all;

A = 50 * 9.81; % A = 50 * g, where g = 9.81 m/s^2

f = 400;

omega = 2 * pi * f;

s = tf('s');

G = 1 / (s^2 + 20.82000s + 410^6);

t = 0:0.00001:0.005;

t_step = 0:0.0001:0.005;

% Sinusoidal input

input_sin = A * sin(omega * t);

% Step input

input_step = A * ones(size(t_step));

u=509.82sin(2400pi()t);

% Simulate the sinusoidal response

output_sin = lsim(G, input_sin, t);

%StepInfo

for i= 10:20:50

step(G i, t_step)

hold on

end

% Simulate the step response

[output_step, t_out] = step(G * A, t_step);

% Plot the individual responses

figure;

subplot(2,1,1);

plot(t, input_sin, 'r', 'LineWidth', 1.5);

hold on;

plot(t, output_sin, 'b', 'LineWidth', 1.5);

title('Sinusoidal Input Response');

xlabel('Time (s)');

ylabel('Amplitude');

legend('Input', 'Output');

grid on;

subplot(2,1,2);

plot(t_step, input_step, 'r', 'LineWidth', 1.5);

hold on;

plot(t_out, output_step, 'b', 'LineWidth', 1.5);

title('Step Input Response');

xlabel('Time (s)');

ylabel('Amplitude');

legend('Input', 'Output');

grid on;

set(findall(gcf, 'Type', 'Line'), 'LineWidth', 2);

set(findall(gcf, '-property', 'FontSize'), 'FontSize', 12);

% Plot the two outputs together in a separate graph

figure;

plot(t, output_sin, 'b', 'LineWidth', 1.5);

hold on;

plot(t_out, output_step, 'm', 'LineWidth', 1.5);

title('Comparison of Sinusoidal and Step Input Responses');

xlabel('Time (s)');

ylabel('Amplitude');

legend('Sinusoidal Output', 'Step Output');

grid on;

set(findall(gcf, 'Type', 'Line'), 'LineWidth', 2);

set(findall(gcf, '-property', 'FontSize'), 'FontSize', 12);

% Calculate settling time for the step response

step_info = stepinfo(output_step, t_out);

settling_time = step_info.SettlingTime;

disp(['Settling Time: ', num2str(settling_time), ' seconds']);