Οδηγός Identification για το Rotary Flexible Joint

Απαντήσεις στις πρόσφατες απορίες σου και αναλυτικό πλάνο πειράματος

Το παρόν κείμενο είναι γραμμένο όσο γίνεται απλά, αλλά χωρίς να θυσιάζει τη φυσική και τη λογική του προβλήματος. Ο στόχος του είναι να σου δώσει ένα πρακτικό, βήμα προς βήμα πλάνο για το πώς θα οργανώσεις το identification του συστήματος με βάση το μοντέλο x = [θ, φ, θ̇, φ̇, i]^T και είσοδο u = Vcmd. Παράλληλα απαντώνται οι απορίες που έθεσες για Arduino, DAQ, grey-box identification, locking της motor side, no-load test, chirp/PRBS, residual analysis και validation [1]-[8].

1. Τι σημαίνουν DAQ, μικροελεγκτής και Arduino

DAQ σημαίνει data acquisition, δηλαδή σύστημα απόκτησης δεδομένων. Με πολύ απλά λόγια, είναι ο συνδυασμός αισθητήρων, ηλεκτρονικού hardware και λογισμικού που χρησιμοποιείς για να μετράς και να καταγράφεις φυσικά μεγέθη όπως τάση, ρεύμα, θέση και ταχύτητα [6].

Στη δική σου διπλωματική, αν έχεις Arduino, το Arduino μπορεί να παίξει τον ρόλο του μικροελεγκτή και, σε ένα απλό setup, και ενός μικρού logger. Δηλαδή μπορεί να διαβάζει encoders και αισθητήρες ρεύματος, να υπολογίζει το control signal και να στέλνει τα δεδομένα στον υπολογιστή μέσω USB. Άρα όταν έλεγα DAQ ή μικροελεγκτή, δεν εννοούσα υποχρεωτικά δεύτερη συσκευή πέρα από το Arduino. Εννοούσα γενικά το μέσο με το οποίο θα διαβάσεις, θα συγχρονίσεις και θα αποθηκεύσεις τις μετρήσεις.

Ξεχωριστή συσκευή DAQ χρειάζεσαι μόνο αν θελήσεις καλύτερη ακρίβεια, υψηλότερο sampling rate, καλύτερο συγχρονισμό ή περισσότερα κανάλια από αυτά που βολικά σου προσφέρει το Arduino [6].

2. Τι είναι το grey-box identification

Grey-box identification σημαίνει ότι ξέρεις ήδη τη μορφή του μοντέλου, αλλά δεν ξέρεις τις τιμές των παραμέτρων του. Εδώ αυτό ταιριάζει απόλυτα: έχεις ήδη το state-space μοντέλο του συστήματος, δηλαδή ξέρεις ποιες καταστάσεις έχεις, ποια είναι η είσοδος, πώς εμφανίζονται οι παράμετροι μέσα στον πίνακα A και στον πίνακα B, αλλά δεν ξέρεις τις σωστές αριθμητικές τιμές των Jm, Jl, Ks, Cs, R, L, Kt, Ke κ.λπ. [1], [2].

Άρα δεν προσπαθείς να βρεις ένα εντελώς άγνωστο black-box μοντέλο. Χρησιμοποιείς τα μετρημένα δεδομένα για να εκτιμήσεις τις άγνωστες τιμές ενός μοντέλου whose structure is already known. Αυτή είναι η ουσία του grey-box.

3. Το μοντέλο που θα χρησιμοποιήσεις

Το βασικό linearized μοντέλο που χρησιμοποιείς είναι αυτό με κατάσταση x = [θ, φ, θ̇, φ̇, i]^T, είσοδο u = Vcmd και disturbance d = τL. Αυτό είναι γραμμικοποιημένο μικρού σήματος, άρα είναι κατάλληλο όταν κάνεις μικρές διεγέρσεις γύρω από μια θέση λειτουργίας. Το identification που θα κάνεις με βάση αυτό το μοντέλο είναι therefore linear grey-box identification [1], [3].

Πολύ σημαντικό: από το συγκεκριμένο γραμμικοποιημένο μοντέλο δεν μπορείς να ξεχωρίσεις χωριστά τη viscous friction και το Coulomb contribution κοντά στο μηδέν. Στο μοντέλο εμφανίζονται τα effective αθροίσματα dm = Bm + τc,m / wc και dl = Bl + τc,l / wc. Άρα, στο linear identification είναι πιο τίμιο να ταυτοποιήσεις dm και dl, όχι χωριστά Bm, Bl, τc,m, τc,l και wc.

4. Οι ελάχιστες παράμετροι που αξίζει να ταυτοποιήσεις

Για μια σοβαρή αλλά ρεαλιστική διπλωματική, το ελάχιστο σετ παραμέτρων που αξίζει να ταυτοποιήσεις με βάση το συγκεκριμένο μοντέλο είναι το εξής:

Jm: αδράνεια της motor side / hub.

Jl: αδράνεια της load side / link.

Ks: στρεπτική ακαμψία της ελαστικής σύνδεσης ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Cs: στρεπτική απόσβεση της ελαστικής σύνδεσης.

dm: αποτελεσματική απόσβεση/τριβή στη motor side.

dl: αποτελεσματική απόσβεση/τριβή στη load side.

Πιο πλήρες identification μπορεί να περιλάβει και τα R, L και K, όπου σε SI μονάδες είναι συνηθισμένο να παίρνεις αρχικά Kt ≈ Ke = K [4]. Το KL θα το βάλεις μόνο αν υπάρχει πραγματική επαναφέρουσα ακαμψία του φορτίου προς τη βάση. Αν το hardware σου δεν έχει τέτοιο restoring element, τότε το πιο τίμιο είναι να θέσεις αρχικά KL = 0.

5. Τι όργανα και τι σήματα χρειάζεσαι

Το identification δεν γίνεται μόνο με εξισώσεις. Πρώτα πρέπει να στήσεις σωστά τη μέτρηση. Το ελάχιστο πειραματικό setup είναι το εξής:

| Τι θες να μετράς | Σύμβολο | Πρακτικό μέσο μέτρησης | Σχόλιο |
| --- | --- | --- | --- |
| Γωνία motor side | θ | encoder στη motor side | Κρίσιμη για το control και το identification. |
| Γωνία load side | φ | encoder στη load side | Απαραίτητη αν θέλεις να δεις τη σχετική παραμόρφωση. |
| Ρεύμα κινητήρα | i | current sensor ή feedback driver | Βοηθά πολύ στο electrical μέρος. |
| Είσοδος τάσης | Vcmd | command που στέλνεις ή measured voltage | Κράτα πάντα log της εισόδου. |
| Χρόνος | t | Arduino millis/micros ή sample index | Χωρίς σωστό χρόνο δεν υπάρχει identification. |

Αν γίνεται, αποθήκευε σε κάθε sample ένα αρχείο τύπου CSV με στήλες: t, u_cmd, theta, phi, current. Αυτό είναι το βασικό raw material του identification.

6. Πώς κλειδώνεις μηχανικά τη motor side

Όταν λέω ότι κλειδώνεις τη motor side, εννοώ ότι μπλοκάρεις μηχανικά το hub ή το δισκάκι που είναι rigidly δεμένο στον άξονα του κινητήρα, ώστε να μην μπορεί να περιστραφεί ως προς τη βάση. Δεν μιλάμε για software hold-position. Μιλάμε για πραγματικό μηχανικό μπλοκάρισμα.

Πρακτικά αυτό μπορεί να γίνει με έναν από τους εξής τρόπους:

ένα μικρό δισκάκι πάνω στον άξονα και ένα σταθερό stop στη βάση,

ένα clamp ή σφιγκτήρα που πιάνει το hub και το κρατά ακίνητο,

ένα πείρο που περνά από τρύπα σε δίσκο/hub και το μπλοκάρει,

ένα custom bracket που ακουμπά σε επίπεδη πλευρά του hub.

Το ζητούμενο είναι ένα: να εξασφαλίσεις ωm = 0. Αυτό ακριβώς εννοείται και στο βήμα 2, όταν μιλάμε για locked-rotor transient test. Ναι, εκεί πάλι εννοούμε ότι η motor side πρέπει να μείνει ακίνητη.

Προσοχή: στις locked-rotor δοκιμές δίνεις μικρή τάση και για μικρό χρόνο, γιατί στο μηδέν της ταχύτητας δεν υπάρχει back-EMF και το ρεύμα μπορεί να ανέβει πολύ [7].

7. Τι σημαίνει no-load ή almost no-load περιστροφή

Στο βήμα 3 είπα να αφήσεις τον κινητήρα να περιστρέφεται σχεδόν χωρίς φορτίο. Αυτό σημαίνει ότι θέλεις ο κινητήρας να γυρίζει χωρίς να σπρώχνει το κανονικό μηχανικό σου φορτίο. Ιδανικά θα ήθελες αληθινό no-load, δηλαδή να είναι αποσυνδεδεμένο το link. Στην πράξη όμως σχεδόν πάντα μένει λίγο φορτίο: inertia από hub/encoder, friction από bearings, μικρές εσωτερικές απώλειες [7].

Άρα το ιδανικό είναι no-load, αλλά το ρεαλιστικό εργαστηριακά είναι almost no-load. Αυτό δεν είναι λάθος. Είναι φυσιολογικό. Μάλιστα στα motor notes ο no-load current υπάρχει ακριβώς επειδή ακόμη και χωρίς εξωτερικό φορτίο υπάρχουν εσωτερικές απώλειες [7].

8. Τι είναι chirp και PRBS και πώς θα τα δώσεις με Arduino

Το chirp είναι σήμα του οποίου η συχνότητα αλλάζει με τον χρόνο. Είναι σαν να σαρώνεις πολλές συχνότητες με ένα μόνο σήμα [5]. Το PRBS είναι pseudorandom binary sequence: ένα ντετερμινιστικό σήμα που αλλάζει ανάμεσα σε δύο επίπεδα και έχει ιδιότητες παρόμοιες με λευκό θόρυβο από πλευράς identification [3], [5].

Σημαντικό: δεν δίνεις chirp ή PRBS γυρίζοντας με το χέρι το knob ενός τροφοδοτικού. Αυτά είναι χρονικά μεταβαλλόμενα σήματα που πρέπει να παράγονται προγραμματισμένα. Ο πιο πρακτικός τρόπος στη δική σου διάταξη είναι ο εξής:

το Arduino υπολογίζει σε κάθε sample μια επιθυμητή τιμή u(k) ή Vcmd(k),

τη μετατρέπει σε PWM duty cycle με analogWrite() [8],

το PWM οδηγεί ένα motor driver ή H-bridge,

ο driver εφαρμόζει την αντίστοιχη μέση τάση στον κινητήρα.

Άρα πρακτικά το chirp ή το PRBS τα δίνεις όχι απευθείας από το bench power supply, αλλά μέσω του Arduino και του motor driver.

9. Βήμα προς βήμα identification των παραμέτρων

9.1 Βήμα Α - Στήσιμο και αρχικό logging

Σύνδεσε encoder στη motor side και encoder στη load side.

Σύνδεσε current sensor ή πάρε current feedback από τον driver αν υπάρχει.

Οργάνωσε το Arduino ώστε να καταγράφει t, u_cmd, θ, φ και i.

Επίλεξε σταθερό sample time. Για αρχή 5 ms έως 10 ms είναι συνήθως ασφαλές για αργό bench identification.

Έλεγξε ότι οι δύο γωνίες αυξάνονται με τη σωστή φορά και ότι τα offsets είναι λογικά.

Πριν καν αρχίσεις τα πειράματα, κάνε ένα δοκιμαστικό log λίγων δευτερολέπτων για να δεις αν οι μετρήσεις βγάζουν νόημα.

9.2 Βήμα Β - Identification του R

Στόχος: να βρεις την ηλεκτρική αντίσταση του κινητήρα.

Κλείδωσε μηχανικά τη motor side ώστε ωm = 0.

Δώσε μικρή σταθερή τάση για πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Περίμενε λίγο μέχρι το ρεύμα να πλησιάσει steady state.

Κατέγραψε V και το steady-state current i_ss.

Υπολόγισε R ≈ V / i_ss.

Αν θέλεις μεγαλύτερη αξιοπιστία, επανάλαβε το test για 2 ή 3 μικρές τάσεις και πάρε μέσο όρο.

9.3 Βήμα Γ - Identification του L

Στόχος: να βρεις την inductance του armature.

Κράτα πάλι κλειδωμένη τη motor side.

Δώσε μικρό step στην τάση.

Κατέγραψε το i(t) με όσο γίνεται πυκνότερο sampling.

Φίταρε την καμπύλη ανόδου του ρεύματος με μορφή i(t) = I_inf * (1 - exp(-t / tau_e)).

Υπολόγισε L = R * tau_e.

Το βήμα αυτό γίνεται με κλειδωμένο rotor ακριβώς για να εξαφανιστεί το back-EMF και να φαίνεται καθαρά το RL electrical μέρος [4], [7].

9.4 Βήμα Δ - Identification του Ke και αρχική τιμή του Kt

Στόχος: να βρεις το back-EMF constant και μια πρώτη τιμή για το torque constant.

Αποσύνδεσε όσο γίνεται τη load side ή αφαίρεσε το βαρύ φορτίο.

Άφησε τον κινητήρα να γυρίζει σχεδόν χωρίς φορτίο.

Δώσε σταθερή τάση V.

Περίμενε να φτάσει σε steady speed.

Μέτρα V, i και ωm.

Υπολόγισε Ke ≈ (V - R*i) / ωm.

Πάρε αρχικά Kt ≈ Ke [4].

9.5 Βήμα Ε - Main assembled-system test για το μηχανικό identification

Στόχος: να πάρεις δεδομένα από το πλήρες σύστημα motor side - flexible coupling - load side.

Συναρμολόγησε το πλήρες σύστημα.

Κράτησε εξωτερική διαταραχή φορτίου όσο γίνεται μικρή, δηλαδή τL περίπου μηδέν.

Δώσε μικρού πλάτους chirp ή PRBS στο Vcmd.

Κατέγραψε u_cmd(t), θ(t), φ(t) και i(t).

Κάνε τουλάχιστον 3 runs για estimation και κράτα ένα διαφορετικό run για validation.

Εδώ είναι πολύ σημαντικό το σήμα να είναι μικρού πλάτους, γιατί το μοντέλο σου είναι linearized μικρού σήματος. Αν δώσεις υπερβολικά μεγάλες κινήσεις, θα φύγεις από την περιοχή linearization και το identification θα γίνει λιγότερο αξιόπιστο [3], [5].

9.6 Βήμα ΣΤ - Grey-box fit του μοντέλου

Στόχος: να εκτιμήσεις τις παραμέτρους του state-space μοντέλου από τα measured input-output data.

Στο MATLAB ή σε αντίστοιχο εργαλείο, όρισε συνάρτηση που επιστρέφει A(p) και B(p) για τις παραμέτρους p.

Όρισε ως measured outputs τα y_meas = [θ, φ, i]^T ή τουλάχιστον [θ, φ]^T.

Χρησιμοποίησε ως αρχικές τιμές τα R, L, K που βρήκες πριν.

Άφησε estimable κυρίως τις παραμέτρους Jm, Jl, Ks, Cs, dm, dl και προαιρετικά KL.

Τρέξε linear grey-box estimation [1], [2].

Θυμήσου ότι στο συγκεκριμένο linear model τα dm και dl είναι πιο σωστές επιλογές από το να ζητήσεις χωριστά Bm, Bl, τc,m, τc,l και wc.

9.7 Βήμα Ζ - Πώς ανακτάς τις φυσικές παραμέτρους από το A και το B

Από τη μορφή του μοντέλου προκύπτουν οι παρακάτω βασικές σχέσεις:

L = 1 / B5

R = -A55 * L

Ke = -A53 * L

αν πάρεις Kt ≈ Ke, τότε Jm = Kt / A35

Ks = -A31 * Jm = A32 * Jm

Cs = A34 * Jm

Jl = Ks / A41

KL = -A42 * Jl - Ks

dm = -A33 * Jm - Cs

dl = -A44 * Jl - Cs

Αν το KL βγαίνει πολύ μικρό, ασταθές ή μη φυσικό και ξέρεις ότι δεν υπάρχει πραγματική επαναφέρουσα ακαμψία προς τη βάση, απλώς θέσε KL = 0 και ξανακάνε estimation.

10. Τι είναι residual analysis

Residuals είναι τα σφάλματα ανάμεσα στη μετρημένη έξοδο και στην έξοδο που προβλέπει το identified model. Δηλαδή: residual = y_meas - y_model. Η residual analysis είναι ο έλεγχος του αν αυτά τα σφάλματα μοιάζουν με περίπου τυχαίο υπόλοιπο ή αν κρύβουν ακόμη μη μοντελοποιημένη δυναμική [9], [10].

Με απλά λόγια: αν μετά το fit τα residuals έχουν ακόμα έντονο μοτίβο, τότε κάτι λείπει από το μοντέλο. Αντίθετα, αν είναι μικρά και χωρίς εμφανή δομή, το μοντέλο μάλλον περιγράφει καλά τη συμπεριφορά.

11. Τι σημαίνει validation σε ξεχωριστό dataset

Validation σε ξεχωριστό dataset σημαίνει ότι δεν κρίνεις το μοντέλο μόνο στα δεδομένα με τα οποία το εκπαίδευσες. Χωρίζεις τα runs σου σε δύο κατηγορίες: estimation data και validation data [11].

Τα estimation data χρησιμοποιούνται για να βρεθούν οι παράμετροι.

Τα validation data κρατιούνται στην άκρη και δεν χρησιμοποιούνται στο fit.

Μετά το τέλος του fit, τρέχεις το identified model με τα validation inputs και συγκρίνεις το y_model με το πραγματικό y_meas.

Αν το μοντέλο ταιριάζει καλά και στο ξεχωριστό validation run, τότε έχεις πολύ πιο ισχυρή ένδειξη ότι το identification είναι σωστό και δεν έχει απλώς απομνημονεύσει τα estimation data [11].

12. Τι θα έκανα εγώ στη θέση σου ως ελάχιστο πλάνο

Θα ξεκινούσα με Arduino + motor driver + δύο encoders + current sensor.

Θα έκανα πρώτα τα δύο electrical tests για R και L.

Μετά θα έκανα almost no-load test για Ke και αρχική τιμή του K.

Μετά θα έκανα 3 μικρά PRBS ή chirp runs στο assembled system.

Θα ταυτοποιούσα μόνο Jm, Jl, Ks, Cs, dm και dl ως ελάχιστο σετ.

Θα κρατούσα KL = 0 στην πρώτη φάση εκτός αν είχα σαφή φυσικό λόγο να το βάλω.

Τέλος θα έκανα validation και residual analysis σε ξεχωριστό run.

Αυτό είναι το καλύτερο trade-off ανάμεσα στην πρακτικότητα, στη σαφήνεια της διπλωματικής και στην πιθανότητα να βγουν φυσικά λογικά αποτελέσματα.

13. Συχνά λάθη που πρέπει να αποφύγεις

Να προσπαθήσεις να ταυτοποιήσεις πάρα πολλές παραμέτρους από το πρώτο κιόλας run.

Να ζητήσεις χωριστά Bm, Bl, τc,m, τc,l και wc από το linearized μοντέλο, ενώ αυτό βλέπει μόνο dm και dl.

Να χρησιμοποιήσεις τα ίδια ακριβώς δεδομένα και για estimation και για validation.

Να δώσεις υπερβολικά μεγάλο input ενώ χρησιμοποιείς linearized μοντέλο.

Να ξεκινήσεις identification χωρίς καλό logging και χωρίς σωστό χρονικό άξονα.

Να θεωρήσεις ότι το Arduino δεν αρκεί, πριν δοκιμάσεις ένα απλό αλλά καθαρό setup.

14. Τελικό συμπέρασμα

Η σωστή πορεία για το identification του δικού σου συστήματος είναι η εξής: πρώτα ηλεκτρικά bench tests για R, L και K, μετά μικρού σήματος πειράματα στο assembled system με chirp ή PRBS, μετά linear grey-box fit του state-space μοντέλου και τέλος validation και residual analysis. Αν θες να κρατήσεις το project εφικτό, ξεκίνα από το ελάχιστο μηχανικό σετ Jm, Jl, Ks, Cs, dm και dl. Αυτό είναι αρκετό για να έχεις τίμιο identification, σαφή φυσική ερμηνεία και πρακτικό δρόμο υλοποίησης.

15. Βιβλιογραφικές πηγές

[1] MathWorks, Linear Grey-Box Models. Περιγράφει το idgrey και το linear grey-box workflow.

[2] MathWorks, Grey-Box Model Estimation. Εξηγεί πότε χρησιμοποιείται grey-box identification και πώς ορίζεται το template model.

[3] MathWorks, PRBS Input Signals. Ορίζει τι είναι PRBS και γιατί είναι χρήσιμο για system identification.

[4] CTMS, DC Motor Speed: System Modeling. Δίνει τη σχέση e = Ke * θdot και την ισότητα Kt = Ke σε SI units.

[5] MathWorks, chirp function. Ορίζει το chirp ως swept-frequency excitation.

[6] National Instruments, What Is Data Acquisition? και Data Acquisition Basics and Terminology. Περιγράφει το DAQ ως συνδυασμό αισθητήρων, hardware μέτρησης και software.

[7] maxon motor notes / presentations on motor data and operating ranges. Εξηγούν no-load speed, no-load current και το γεγονός ότι στο μηδέν της ταχύτητας δεν υπάρχει back-EMF.

[8] Arduino Documentation, analogWrite(). Τεκμηριώνει τη δημιουργία PWM output από Arduino.

[9] MathWorks, Residual Analysis. Ορίζει residuals ως διαφορά μεταξύ one-step-ahead prediction και validation measurements.

[10] MathWorks, resid(Data,sys). Περιγράφει τον έλεγχο residual-input dynamics.

[11] MathWorks, Specify Estimation and Validation Data in the App. Εξηγεί τη διάκριση estimation data και validation data.

Τέλος εγγράφου